TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

LAB 01

LÀM QUEN MARS: XỬ LÝ I/O và CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN

| Họ và tên | Lê Trí Đức | MSSV | 25520332 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | VMTN2025 | Ngày thực hành | 06/10/2026 |
| Tự chấm | 10,0 | Link git | https://github.com/prepsmg/Lab1_25520332_CE119.R11.VMTN.1 |

## 1. Tổng quan buổi thực hành

Sinh viên dùng trình mô phỏng MARS 4.5 để biến kiến thức Chương 2 (kiến trúc bộ lệnh MIPS: toán hạng, số có dấu/không dấu, biểu diễn lệnh, lệnh điều kiện và nhảy) thành các thí nghiệm dự đoán – lập trình – quan sát – giải thích. Tình huống xuyên suốt: một chương trình tính tiền điện sinh hoạt theo biểu giá bậc thang, kèm một đoạn giai điệu ngắn phát bằng syscall MIDI để báo hoàn tất.

Sau buổi thực hành, Sinh viên có thể:

- Soạn, Assemble, chạy từng bước và gỡ lỗi chương trình MIPS32 trên MARS; dùng syscall nhập/xuất, thời gian hệ thống và MIDI.

- Phân biệt dòng lệnh nguồn, giả lệnh và lệnh cơ bản; đọc cột Code/Basic của Text Segment và tự giải mã các trường của lệnh dạng R,  dạng I và độ lệch của lệnh nhánh.

- Hiện thực cấu trúc điều kiện và vòng lặp bằng slt/sltu/beq/bne; truy cập mảng trong bộ nhớ bằng địa chỉ cơ sở và chỉ số.

- Phân biệt so sánh có dấu và không dấu khi kiểm tra miền giá trị của dữ liệu nhập.

- Dùng Instruction Counter để đo số lệnh thực thi, xây dựng mô hình chi phí theo dữ liệu vào và đánh giá một thay đổi thiết kế bằng số liệu đo.

| Phần | Nội dung | Thời gian gợi ý | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần 0 | Làm quen MARS, kiểm tra môi trường | 15 phút |  |
| TN 1 | Từ lệnh nguồn đến mã máy: giả lệnh, Text Segment, Instruction Counter | 20 phút | 1,5 |
| TN 2 | Tính tiền điện bậc thang: nhập có kiểm tra, biểu giá lưu trong bộ nhớ | 70 phút | 4,0 |
| TN 3 | Phát giai điệu bằng syscall MIDI và đo thời gian chạy | 25 phút | 2,0 |
| TN 4 | Đo số lệnh và giải mã lệnh trên chương trình của mình | 30 phút | 2,0 |
| Kết | Tổng kết, phản tư, nộp bài | 20 phút | 0,5 |
| Tổng |  | 180 phút | 10,0/10,0 |

Quy ước làm bài - Ô nền vàng nhạt là chỗ sinh viên điền hoặc trả lời trực tiếp vào file này (gõ chữ, hoặc dán ảnh chụp màn hình vào khung nét đứt). - Tham số cá nhân. a là chữ số cuối của MSSV, b là chữ số liền trước. Mọi số liệu riêng của bài (đơn giá, nhịp độ, nhạc cụ, giá trị kiểm thử) được tính từ a và b; điền vào Bảng 1 trước khi bắt đầu. - Quy ước mã nguồn. Mỗi chương trình có .data, .text, nhãn main và kết thúc bằng syscall 10. Chuỗi in ra và chú thích dùng ASCII không dấu. Ghi chú vai trò thanh ghi theo quy ước: $t* giá trị tạm, $s* giá trị cần giữ qua syscall, $v0 số hiệu syscall, $a0–$a3 đối số. - Mỗi thí nghiệm theo chu trình DỰ ĐOÁN → QUAN SÁT → GIẢI THÍCH. Ghi dự đoán trước khi chạy trên MARS; dự đoán sai không bị trừ điểm, phần giải thích vì sao sai mới được chấm.

# PHẦN 0 — Làm quen MARS (15 phút)

Giảng viên hướng dẫn nhanh giao diện MARS. Sinh viên tự đánh dấu ☑ khi thực hiện được từng kỹ năng dưới đây (bỏ qua nếu đã thành thạo).

| ☑ | Kỹ năng | Gợi ý |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Tạo file mới, lưu với tên Lab01_<MSSV>_dien.asm | Mỗi chương trình nộp là một file riêng; xem quy ước ở cuối tài liệu. |
| ☑ | Assemble (Run ▸ Assemble, F3), chạy (Run ▸ Go, F5), chạy từng lệnh (F7), lùi một lệnh (F8), đặt lại (F12) | Sau khi sửa mã phải Assemble lại. Lỗi Assemble hiện ở tab Mars Messages. |
| ☑ | Kiểm tra Settings: bỏ chọn Delayed branching; chọn Permit extended (pseudo) instructions and formats | Hai thiết lập này ảnh hưởng trực tiếp đến mã máy và số lệnh đếm được. |
| ☑ | Đọc các vùng của tab Execute: Text Segment (Address, Code, Basic, Source), Data Segment, Registers | Tích Labels ở dưới Data Segment để xem địa chỉ của nhãn dữ liệu. |
| ☐ | Đặt breakpoint (ô Bkpt) và chạy từng bước để quan sát thanh ghi đổi màu | Thanh ghi vừa bị ghi sẽ được tô sáng. |
| ☐ | Mở Tools ▸ Instruction Counter và bấm Connect to MIPS trước khi chạy | Công cụ chỉ đếm khi đã kết nối; bấm Reset để đếm lại từ 0. |
| ☐ | Tra bảng syscall trong Help ▸ Help (thẻ MIPS, mục Syscalls) | Bảng tóm tắt các syscall dùng trong buổi này nằm ngay dưới. |
| ☐ | Chụp màn hình cửa sổ MARS và dán vào khung ảnh của file này | Chụp cả vùng Run I/O lẫn vùng mã đang xét. |

Các syscall và lệnh dùng trong buổi này Đặt số hiệu dịch vụ vào $v0, đối số vào $a0–$a3, rồi thực hiện syscall.

| $v0 | Dịch vụ | Đối số | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | In số nguyên | $a0 = giá trị |  |
| 4 | In chuỗi kết thúc bằng 0 | $a0 = địa chỉ chuỗi |  |
| 5 | Đọc số nguyên có dấu |  | $v0 = giá trị đọc được |
| 10 | Kết thúc chương trình |  |  |
| 30 | Lấy thời gian hệ thống (ms) |  | $a0 = 32 bit thấp, $a1 = 32 bit cao |
| 31 | Phát một nốt MIDI, trả về ngay | $a0 cao độ (0–127), $a1 độ dài (ms), $a2 nhạc cụ (0–127), $a3 âm lượng (0–127) |  |
| 32 | Chờ (ngủ) | $a0 = số ms |  |
| 33 | Phát một nốt MIDI, chờ đến khi nốt kết thúc | như syscall 31 |  |

Lệnh mul rd, rs, rt nhân hai số và ghi 32 bit thấp của tích vào rd (cơ chế bên trong sẽ học ở Chương 3, ở đây dùng như một lệnh có sẵn).

| Mục | Ghi nhận |
| --- | --- |
| Phiên bản MARS đang dùng (Help ▸ About) | 4.5 |
| Máy có phát được âm thanh qua MIDI không? (Có / Không) |  |

Bước 0 – Kiểm tra nhanh. Tạo chương trình in dòng chữ Xin chao MARS rồi kết thúc (chỉ dùng syscall 4 và 10). Assemble, chạy và dán ảnh chụp vùng Run I/O vào khung dưới. File này chỉ để làm quen, không nộp.

Tham số cá nhân Điền a, b rồi tính các giá trị còn lại. Các giá trị này dùng cho TN 2 và TN 3.

Bảng 1. Tham số cá nhân

| Đại lượng | Cách tính | Giá trị của Sinh viên |
| --- | --- | --- |
| a | Chữ số cuối của MSSV | 2 |
| b | Chữ số liền trước chữ số cuối của MSSV | 3 |
| Đơn giá bậc 1 (đồng/kWh) | 1600 + 20*a | 1640 |
| Số nửa cung dịch giọng | a | 2 |
| Độ dài một đơn vị nhịp (ms) | 150 + 10*b | 180 |
| Nhạc cụ (số hiệu chương trình MIDI) | Phần dư của b khi chia 4 là 0, 1, 2, 3 tương ứng 0, 24, 40, 73 | 73 |
| Số kWh kiểm thử cá nhân x_b | 100 + 25*b | 175 |

# THÍ NGHIỆM 1 — Từ lệnh nguồn đến mã máy

Thời lượng gợi ý: 20 phút   ·   File: tn1.asm (không nộp)   ·   Điểm: 1,5

Tình huống Trước khi viết chương trình lớn, kỹ sư cần biết một dòng mã nguồn thực sự trở thành bao nhiêu lệnh máy: số lệnh này quyết định kích thước chương trình và (cùng với số lệnh thực thi) thời gian chạy. Thí nghiệm này khảo sát một chương trình nhỏ để làm rõ ba con số: số dòng nguồn, số lệnh cơ bản trong bộ nhớ và số lệnh thực sự được thực thi.

Chương trình khảo sát tn1.asm (gõ lại nguyên văn, chưa Assemble) .data msg: .asciiz "Ket qua: " .text main: li $t0, 25 li $t1, 70000 add $t2, $t0, $t1 blt $t0, $t1, small li $t2, 0 small: la $a0, msg li $v0, 4 syscall move $a0, $t2 li $v0, 1 syscall li $v0, 10 syscall

Bước 1.1 – Dự đoán trước khi Assemble. Chưa chạy MARS. Đọc chương trình và điền cột Dự đoán của Bảng 2 và Bảng 3.

DỰ ĐOÁN   Mỗi dòng nguồn ở Bảng 2 sinh ra bao nhiêu lệnh cơ bản? Hai lệnh trong Bảng 3 là bao nhiêu dòng nguồn, lệnh cơ bản (trong bộ nhớ) và lệnh được thực thi? Chương trình in ra gì?

Bước 1.2 – Assemble và quan sát. Assemble, đọc Text Segment, điền cột Quan sát. Mở Instruction Counter (Connect to MIPS), chạy chương trình và đọc tổng số lệnh.

QUAN SÁT   Cột Basic cho biết các lệnh cơ bản thực sự nằm trong bộ nhớ; cột Source là dòng nguồn tương ứng.

Bảng 2. Số lệnh cơ bản sinh ra từ mỗi dòng nguồn

| Dòng nguồn | Dự đoán (số lệnh) | Quan sát (số lệnh) | Các lệnh cơ bản quan sát được (cột Basic) |
| --- | --- | --- | --- |
| li $t0, 25 | 1 | 1 | addiu $8, $0, 0x00000019 |
| li $t1, 70000 | 2 | 2 | lui $1, 0x0000001 ori $9, $1, 0x00001170 |
| blt $t0, $t1, small | 1 | 2 | slt $1, $8, $9 bne $1, $0, 0x00000001 |
| la $a0, msg | 1 | 2 | lui $1, 0x0001001 ori $4, $1, 0x00000000 |
| move $a0, $t2 | 1 | 1 | addu $2, $0, 0x00000004 |

Bảng 3. Số dòng lệnh nguồn, lệnh cơ bản, lệnh được thực thi của chương trình khảo sát

| Đại lượng | Dự đoán | Quan sát | Nguồn đọc kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Số dòng lệnh nguồn trong .text | 10 | 13 | Đếm trong Source |
| Số lệnh cơ bản trong bộ nhớ (tĩnh) | 10 | 16 | Số hàng của Text Segment |
| Số lệnh được thực thi (động) | 10 | 15 | Instruction Counter, mục Total |
| Chuỗi in ra Run I/O | 70025 | Ket qua: 70025 | Cửa sổ Run I/O |

Câu 1.1 (Hiểu). Vì sao li $t0, 25 chỉ cần một lệnh cơ bản còn li $t1, 70000 cần hai? Giá trị 70000 không vừa trường nào của lệnh dạng I? Thanh ghi $at (số 1) xuất hiện ở đâu trong Text Segment và đóng vai trò gì?

Giá trị 70000 không nằm vừa trường Immediate (16-bit) của lệnh dạng I-format, cần tới 17-bit để biểu diễn. Thanh ghi $at (số 1) xuất hiện trong Text Segment ở những vị trí mà trình biên dịch phải phân giải các lệnh ảo phức tạp thành nhiều lệnh cơ bản. Nó được assembler dành riêng để lưu trữ tạm thời các giá trị hoặc địa chỉ trung gian trong quá trình dịch các lệnh ảo

Câu 1.2 (Phân tích). Giải thích vì sao ba con số ở Bảng 3 khác nhau. Trong hai lệnh blt và li $t2, 0, lệnh nào góp phần làm số lệnh thực thi nhỏ hơn số lệnh trong bộ nhớ và vì sao?

Số dòng lệnh nguồn trong .text là số dòng lệnh được viết trực tiếp vào mã nguồn. => 13 Số lệnh cơ bản trong bộ nhớ (tĩnh): lớn hơn số lệnh nguồn (13) vì trong mã nguồn thường sử dụng các lệnh ảo (Pseudo-Instructions). Trình biên dịch phải phân giải các lệnh ảo thành nhiều lệnh máy cơ bản để có thể lưu trữ và thực thi. => tổng số lệnh tăng: 16 Số lệnh được thực thi (động): là số lệnh và vi xử lý chạy khi chương trình hoạt động. Số lệnh có thể khác với số lệnh cơ bản trong bộ nhớ tĩnh do các cấu trúc rẽ nhánh hoặc vòng lặp, dẫn đến việc có lệnh bị bỏ qua khiến số lệnh được thực thi giảm. => 15. Lệnh blt góp phần làm số lệnh thực thi nhỏ hơn số lệnh trong bộ nhớ. Vì blt là một lệnh rẽ nhánh. Khi điều kiện rẽ nhánh được thỏa mãn, luồng thực thi sẽ bỏ qua một số lệnh trung gian để đến tới nhãn đích. Các lệnh được bỏ qua vẫn tồn tại trong bộ nhớ nhưng sẽ không được CPU đụng đến, nên số lệnh được thực thi nhỏ hơn số lệnh cơ bản trong bộ nhớ. Lệnh li không góp phần làm số lệnh thực thi nhỏ hơn số lệnh trong bộ nhớ. Lệnh li chỉ thực hiện chức năng nạp giá trị vào thanh ghi, không thay đổi luồng thực thi của chương trình.

Bước 1.3 – Giải mã bằng tay. Đọc mã hex của lệnh add $t2, $t0, $t1 ở cột Code trước, tách các trường rồi so với cột Basic. Làm tương tự với lệnh nhánh do blt sinh ra.

Bảng 4. Giải mã lệnh dạng R: add $t2, $t0, $t1

| Địa chỉ | Mã hex (Code) | opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0040000c | 0x01095020 | 000000 | 01000 | 01001 | 01010 | 00000 | 100000 |

Bảng 5. Giải mã lệnh nhánh sinh ra từ blt (lệnh thứ hai của cặp)

| Địa chỉ | Mã hex (Code) | opcode | rs | rt | immediate (thập phân, có dấu) | Địa chỉ nhãn small |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00400014 | 0x14200001 | 00101 | 00001 | 00000 | 1 | 0x0040001c |

Câu 1.3 (Áp dụng). Viết phép tính cho thấy trường immediate của lệnh nhánh ở Bảng 5 được suy ra từ địa chỉ của nó và địa chỉ nhãn small (nêu rõ vì sao có số hạng 4 và phép chia 4). Nếu chèn thêm 3 lệnh cơ bản vào giữa blt và small, trường immediate đổi thành bao nhiêu?

Khi chèn thêm 3 lệnh cơ bản (tương đương 3 x 4 = 12 byte) vào giữa, khoảng cách nhảy sẽ giãn ra thêm đúng 3 lệnh. Lúc này, trường immediate mới sẽ được tính bằng cách cộng trực tiếp thêm 3 vào giá trị immediate cũ: Immediate mới = 1 + 3 = 4

Bước 1.4 – Dự đoán – quan sát lần hai. Trong tn1.asm thay blt bằng bgt (giữ nguyên nhãn và các dòng còn lại).

DỰ ĐOÁN   Số lệnh thực thi bây giờ là bao nhiêu và chuỗi in ra là gì? Ghi dự đoán vào Bảng 6, Assemble, đặt lại Instruction Counter, chạy và ghi quan sát.

Bảng 6. Thay blt bằng bgt

| Đại lượng | Dự đoán | Quan sát |
| --- | --- | --- |
| Số lệnh được thực thi | 16 | 16 |
| Chuỗi in ra | Ket qua: 0 | Ket qua: 0 |

Câu 1.4 (Phân tích). Ba lệnh syscall trong chương trình có cùng mã máy hay khác nhau (ghi mã hex quan sát được)? Nếu giống nhau thì máy phân biệt dịch vụ cần thực hiện bằng cách nào?

3 lệnh syscall trong chương trình có cùng mã máy. (0x0000000C) Máy phân biệt dịch vụ bằng giá trị nạp $v0 trước syscall.

# THÍ NGHIỆM 2 — Tính tiền điện bậc thang

Thời lượng gợi ý: 70 phút   ·   File nộp: Lab01_<MSSV>_dien.asm   ·   Điểm: 4,0

Tình huống Một công ty điện lực cần chương trình tính tiền điện sinh hoạt của một hộ trong một tháng. Điện năng tiêu thụ được chia thành sáu bậc; mỗi kWh được tính theo đơn giá của bậc chứa nó, và tổng tiền là tổng của các phần ở từng bậc. Biểu giá dưới đây là biểu giá giả lập dùng cho bài thực hành. Chương trình chạy trên một vi xử lý nhúng nhỏ nên bảng giá phải nằm trong bộ nhớ dữ liệu để thay đổi khi biểu giá đổi mà không phải sửa phần lệnh.

Bảng 7. Biểu giá giả lập (đồng/kWh, số nguyên)

| Bậc | Từ (kWh) | Đến (kWh) | Đơn giá (đồng/kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 50 | 1600 + 20*a |
| 2 | 51 | 100 | 1660 + 20*a |
| 3 | 101 | 200 | 1950 + 20*a |
| 4 | 201 | 300 | 2500 + 20*a |
| 5 | 301 | 400 | 2850 + 20*a |
| 6 | 401 | 9999 | 3000 + 20*a |

Đặc tả chương trình - Nhập. In lời nhắc Nhap so kWh (0..9999): rồi đọc một số nguyên có dấu bằng syscall 5. - Kiểm tra. Giá trị hợp lệ khi 0 ≤ x ≤ 9999. Nếu không hợp lệ, in Gia tri khong hop le, nhap lai. rồi nhắc nhập lại cho đến khi hợp lệ. Việc kiểm tra miền giá trị chỉ được dùng một lệnh so sánh và một lệnh nhánh. - Dữ liệu. Ngưỡng các bậc và đơn giá lưu trong .data dưới dạng mảng .word. Phần tính toán duyệt các mảng này bằng vòng lặp; đổi giá trị trong mảng thì không phải sửa phần lệnh. Không viết riêng mã cho từng bậc. - Xuất. In đúng khuôn Tien dien: <so tien> dong rồi xuống dòng, sau đó kết thúc chương trình. - Giao diện thanh ghi. Ghi chú ở đầu file vai trò của từng thanh ghi $s* đã dùng.

Bước 2.1 – Dự đoán bằng tay. Chưa viết mã. Điền đơn giá 6 bậc của Sinh viên (từ Bảng 1) vào Bảng 8, rồi tính tay tiền điện cho các giá trị x ở Bảng 10 (có thể dùng máy tính bỏ túi).

DỰ ĐOÁN   Ghi tiền điện dự kiến cho từng x. Chú ý các giá trị nằm đúng trên hoặc sát ranh giới bậc.

Bảng 8. Đơn giá 6 bậc theo tham số a của Sinh viên

| Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá | 1640 | 1700 | 1990 | 2540 | 2890 | 3040 |

Bước 2.2 – Thiết kế trước khi viết mã. Mô tả thuật toán bằng lời hoặc mã giả (không cần đúng cú pháp) và lập bảng phân công thanh ghi.

THIẾT KẾ   Ghi rõ điều kiện kết thúc vòng lặp, cách xác định phần điện năng thuộc mỗi bậc và vì sao chương trình không cần biết trước số bậc đã dùng.

Mã giả: n = 6 #tổng số bậc mảng bậc: [50, 50, 100, 100, 100, 9999] mảng giá: [1640, 1700, 1990, 2540, 2890, 3040] read x if x < 0 hoặc x > 0: lặp lại bước nhập #x là kwh được nhập tong = 0 #tổng tiền điện i = 0 #index i while x > 0 và i <n: current_bậc = bậc[i] current_giá = giá[i] if x < bậc[i]: kwh_bậc = x else: kwh_bậc = bậc[i] tong = tong + kwh_bậc*20 + current_giá x = x – kwh_bậc i++ write tong #output tổng tiền điện Vòng lặp duyệt qua lần lượt từng bậc (từ bậc 1 đến bậc 6). Ở mỗi bậc, chương trình kiểm tra xem số điện còn lại (x) có lớn hơn định mức của bậc đó hay không. Nếu lớn hơn thì di chuyển đến bậc tiếp và trừ đi số điện đã dung để tính cho bậc này trong x. Nếu nhỏ hơn thì lấy số điện còn lại trong x để tính cho bậc này sau đó kết thúc tính toán. Vì vậy, ngay khi tính hết số điện tiêu thụ, vòng lặp sẽ tự động ngắt mà không cần quan tâm trước đó là bậc mấy.

Bảng 9. Phân công thanh ghi

| Thanh ghi | Vai trò trong chương trình |
| --- | --- |
| $s0 | Là x. Lưu số điện được nhập vào |
| $s1 | Là tổng tiền điện |
| $s2 | Là i. Đại diện cho bậc hiện tại. |
| $s3 | Lưu địa chỉ cơ sở của mảng Bậc |
| $s4 | Lưu địa chỉ cơ sở của mảng Giá |
| $t0 | Lưu hằng số giới hạn vòng lặp |
| $t1 | Lưu giá trị độ dời để truy xuất mảng |
| $t2 | Lưu địa chỉ bộ nhớ của phần tử Bậc[i] |
| $t3 | Lưu định mức điện hiện tại – Bậc[i] |
| $t4 | Lưu địa chỉ bộ nhớ của phần tử Giá[i] |
| $t5 | Lưu giá trị đơn giá hiện tại – Giá[i] |
| $t6 | Lưu số kwh thực tế của bậc hiện tại (min(x, Bậc[i])) |
| $t7 | Lưu số tiền thực tế của các bậc trước khi cộng vào tổng tiền điện |
| $v0 | syscall |
| $a0 | syscall |

Bước 2.3 – Lập trình. Viết chương trình theo đặc tả trong file Lab01_<MSSV>_dien.asm. Assemble, sửa lỗi, chạy từng bước ít nhất một lần để theo dõi vòng lặp qua các bậc.

LẬP TRÌNH   Khi gỡ lỗi, đặt breakpoint ở đầu thân vòng lặp và theo dõi các thanh ghi tổng tiền, cận dưới và con trỏ vào mảng.

Bước 2.4 – Kiểm thử và so sánh với dự đoán. Chạy chương trình lần lượt với các giá trị ở Bảng 10 và Bảng 11.

QUAN SÁT   Ghi kết quả chương trình in ra và đối chiếu với dự đoán. Nếu lệch, tìm xem dự đoán tay hay chương trình sai, ghi kết luận vào cột cuối.

Bảng 10. Tiền điện: dự đoán và quan sát

| x (kWh) | Dự đoán (đồng) | Quan sát (đồng) | Khớp? Nếu lệch, nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 49200 | 49200 | Khớp |
| 50 | 82000 | 82000 | Khớp |
| 51 | 83700 | 83700 | Khớp |
| 120 | 206800 | 206800 | Khớp |
| 250 | 493000 | 493000 | Khớp |
| 401 | 912040 | 912040 | Khớp |
| x_b = 175 | 316250 | 316250 | Khớp |

Bảng 11. Dữ liệu nhập không hợp lệ và giá trị biên của miền nhập

| Dữ liệu nhập | Dự đoán hành vi | Quan sát |
| --- | --- | --- |
| 0 | Hợp lệ. Trả về “Tien dien: 0” | Đúng như dự đoán |
| 9999 | Hợp lệ. Trả “Tien dien: 30089960” | Đúng như dự đoán |
| 10000 | Không hợp lệ. Trả về “Gia tri khong hop le, nhap lai.” | Đúng như dự đoán |
| −1 | Không hợp lệ. Trả về “Gia tri khong hop le, nhap lai.” | Đúng như dự đoán |

Câu 2.1 (Phân tích). Chỉ rõ lệnh so sánh và lệnh nhánh dùng để kiểm tra miền [0, 9999] trong chương trình của Sinh viên. Giải thích vì sao một phép so sánh bắt được cả x < 0 lẫn x ≥ 10000.

Trong chương trình, em xài mã giả “bgtu $0, 9999, invalid” cho 2 lệnh so sánh và nhánh. Mã giả có thể được phân tích thành 2 lệnh so sánh và lệnh nhánh như sau: - sltiu $t0, $s0, 10000 - beg $t0, $zero, invalid Lý do một phép so sánh sltiu bắt được cả x < 0 và x >= 10000 là nằm ở “u” trong sltiu hoặc bgtu: - Với số dương: Khi x >= 10000, phép so sánh x < 10000 trả về sai (bằng 0) => lệnh nhánh kích hoạt và báo lỗi. - Với số âm: Trong kiến trúc máy tính, số nguyên có dấu được lưu trữ dưới dạng mã bù 2. Các số âm luôn có bit cao nhất (bit ngoài cùng bên trái) bằng 1. Khi bạn ép CPU đọc một số âm dưới góc nhìn không dấu, nó sẽ coi bit 1 đó là một giá trị rất lớn thay vì là dấu âm.

Bước 2.5 – Thí nghiệm có dấu và không dấu. Đổi lệnh so sánh ở câu 2.1 sang phiên bản so sánh ngược kiểu (có dấu thành không dấu hoặc ngược lại), Assemble lại, nhập x = −1.

DỰ ĐOÁN   Chương trình sẽ làm gì? Ghi dự đoán trước, rồi chạy và ghi quan sát. Sau khi xong, khôi phục lệnh đúng.

| Dự đoán | Quan sát |
| --- | --- |
| Chương trình tính toán như thường do -1 là một số nhỏ hơn 10000 Trả về : “Tien dien: 0” | Chương trình tính toán như thường do -1 là một số nhỏ hơn 10000 Trả về : “Tien dien: 0” |

Câu 2.2 (Phân tích). Giải thích kết quả quan sát bằng cách xét biểu diễn bù hai của −1 và cách hai lệnh so sánh diễn giải cùng một chuỗi bit.

Biểu diễn bù hai 32-bit của -1 là: 0xFFFFFFFF. Cùng một chuỗi bit này thì hai lệnh so sánh diễn giải hoàn toàn khác nhau. + Lệnh slti (so sánh có dấu) (trong bgtu): Đọc chuỗi bit theo chuẩn số có dấu bù hai, thu được giá trị là -1. Vì -1<10000 là một mệnh đề Đúng nên kết quả trả về 1 vào thanh ghi ghi giá trị so sánh => chương trình lầm tưởng giá trị hợp lệ và tính toán sai. + Lệnh sltiu (so sánh không dấu) (trong bgt): Đọc chuỗi bit theo chuẩn số không dấu, thu được giá trị là 2^31 - 1. Vì 2^31 – 1 < 10000 là mệnh đề Sai nên kết quả trả về 0 vào thanh ghi ghi giá trị so sánh => chương trình phát hiện đúng lỗi nhập sai và yêu cầu nhập lại

Bước 2.6 – Quan sát bộ nhớ. Mở Tools  tích Labels, quan sát cửa sổ Labels và tìm địa chỉ nhãn của mảng đơn giá trong Data Segment. Đọc phần tử thứ 3 (chỉ số 2) ở dạng hex và thập phân.

QUAN SÁT   Đối chiếu địa chỉ phần tử với địa chỉ nhãn và với lệnh nạp dữ liệu tương ứng trong chương trình.

Bảng 12. Mảng đơn giá trong Data Segment

| Địa chỉ nhãn mảng | Địa chỉ phần tử thứ 3 | Giá trị (hex) | Giá trị (thập phân) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10010060 | 0x10010062 | 0x000007c6 | 1990 |

Câu 2.3 (Áp dụng). Tính tổng tiền lớn nhất mà chương trình có thể in ra với miền nhập hợp lệ và cho biết phép cộng có thể gây tràn có dấu 32 bit hay không. Nếu miền nhập mở rộng đến N kWh thì N lớn nhất là bao nhiêu để tổng tiền vẫn không tràn? Nêu cách tính.

Tổng tiền lớn nhất in ra với miền nhập hợp lệ (x = 9999 kWh): Tiền = 50 x 1740 + 50 x 1800 + 100 x 2090 + 100 x 2640 + 100 x 2990 + 9599 x 3140 = 31.089.860 (đồng) Giá trị số nguyên có dấu 32 bit lớn nhất là 2^31 – 1 = 2.147.483.647. Nên vì 31.089.860 < 2.147.483.647 nên phép cộng hoàn toàn không thể gây tràn số. N lớn nhất để tổng tiền không tràn số: · Giả sử từ kWh thứ 401 trở đi đều áp dụng đơn giá cao nhất của Bậc 6 là 3140 đồng/kWh. Để tổng tiền không vượt quá giới hạn tràn có dấu 32 bit, ta có bất phương trình: 949.000 + (N-400) x 3140 <= 2.147.483.647 ó N <= 684.009,7602 => N lớn nhất là 684.009 kWh

Câu 2.4 (Đánh giá). So sánh thiết kế duyệt mảng của Sinh viên với cách viết sáu nhánh if riêng cho từng bậc: nêu ít nhất hai tiêu chí (ví dụ kích thước mã, khi biểu giá đổi, khi thêm bậc) và kết luận phương án nào hợp lý hơn cho thiết bị nhúng trong tình huống này.

Khi biểu giá đổi: + Duyệt mảng: Giá và định mức nằm trong bộ nhớ dữ liệu (.data). Khi đổi giá, chỉ cần ghi đè vùng dữ liệu mà không cần can thiệp hay dịch lại mã lệnh. + Dùng 6 nhánh if: Đơn giá và ngưỡng bị gán cứng trực tiếp vào các lệnh thực thi. Mỗi lần đổi giá bắt buộc phải sửa mã nguồn và biên dịch/nạp lại toàn bộ chương trình. Kích thước mã lệnh (.text): + Duyệt mảng: Thân vòng lặp ngắn, gọn gàng, kích thước mã chương trình cố định và nhỏ. + Dùng 6 nhánh if: Kích thước mã lệnh phình to tuyến tính theo số lượng bậc do phải lặp lại cấu trúc so sánh, nhảy nhánh và tính toán riêng cho từng bậc. Khi thêm hoặc bớt bậc: + Duyệt mảng: Chỉ cần thêm phần tử vào mảng dữ liệu, giữ nguyên khối lệnh thực thi. + Dùng 6 nhánh if: Phải viết lại cấu trúc điều khiển, chèn thêm nhiều khối lệnh so sánh mới. Kết luận: Phương án duyệt mảng hợp lý hơn hẳn đối với vi xử lý nhúng. Nó giúp tiết kiệm dung lượng bộ nhớ mã lệnh và đáp ứng đúng với yêu cầu thực tế của thiết bị nhúng: cập nhật bảng giá linh hoạt qua dữ liệu cấu hình mà không cần sửa đổi mã thực thi.

# THÍ NGHIỆM 3 — Phát giai điệu bằng syscall MIDI

Thời lượng gợi ý: 25 phút   ·   File nộp: Lab01_<MSSV>_nhac.asm   ·   Điểm: 2,0

Tình huống Thiết bị cần phát một giai điệu ngắn để báo hoàn tất. Giai điệu lưu dưới dạng hai mảng (cao độ và độ dài) trong bộ nhớ dữ liệu, chương trình duyệt mảng và gọi syscall MIDI cho từng nốt. Giai điệu là chủ đề *Ode to Joy* của L. van Beethoven (thuộc phạm vi công cộng); cao độ theo số hiệu nốt MIDI (60 là C4).

Bảng 13. Dữ liệu giai điệu (độ dài tính theo đơn vị nhịp, 1 đơn vị = giá trị 150 + 10*b ms ở Bảng 1)

| Nốt | Tên | Cao độ | Độ dài | Nốt | Tên | Cao độ | Độ dài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E4 | 64 | 2 | 9 | C4 | 60 | 2 |
| 2 | E4 | 64 | 2 | 10 | C4 | 60 | 2 |
| 3 | F4 | 65 | 2 | 11 | D4 | 62 | 2 |
| 4 | G4 | 67 | 2 | 12 | E4 | 64 | 2 |
| 5 | G4 | 67 | 2 | 13 | E4 | 64 | 3 |
| 6 | F4 | 65 | 2 | 14 | D4 | 62 | 1 |
| 7 | E4 | 64 | 2 | 15 | D4 | 62 | 4 |
| 8 | D4 | 62 | 2 |  |  |  |  |

Đặc tả chương trình - Hai mảng .word trong .data chứa cao độ và độ dài (đơn vị nhịp) của 15 nốt; số nốt cũng là một dữ liệu trong .data. - Với mỗi nốt: cao độ thực phát bằng cao độ trong mảng cộng a; thời lượng (ms) bằng độ dài nhân với 150 + 10*b; nhạc cụ và âm lượng 100 theo tham số cá nhân. In ra một dòng <cao do> <ms> rồi phát nốt bằng syscall 33. - Đo thời gian chạy của cả vòng phát bằng syscall 30 (hiệu của hai lần đọc $a0). Cuối chương trình in Tong du kien (ms): <so> (chương trình tự cộng dồn thời lượng các nốt) và Thoi gian do duoc (ms): <so>.

Bước 3.1 – Dự đoán. Dùng dữ liệu của Sinh viên trước khi viết mã.

DỰ ĐOÁN   Tổng thời lượng dự kiến của 15 nốt là bao nhiêu ms? Nếu thay syscall 33 bằng syscall 31 (giữ nguyên tham số), điều gì xảy ra với âm thanh và với thời gian đo được?

| Tổng dự kiến (ms) | Dự đoán khi thay 33 bằng 31 |
| --- | --- |
| 5760 | + Với âm thanh: Giai điệu sẽ bị phá hỏng bởi toàn bộ 15 nốt nhạc sẽ bị kích hoạt gần như cùng một lúc, thay vì phát tuần tự từng nốt. + Với thời gian đo được: Thời gian đo được sẽ giảm xuống rất nhỏ. Nhỏ hơn số 5760 rất nhiều. |

Bước 3.2 – Lập trình và quan sát. Viết Lab01_<MSSV>_nhac.asm theo đặc tả, chạy và ghi số liệu vào Bảng 14. Nếu máy không phát được âm thanh, vẫn làm đủ các bước: ghi “Không nghe được” ở cột Nghe thấy và dựa vào các dòng in ra và thời gian đo được.

QUAN SÁT   Nghe giai điệu có đúng nhịp không? Đối chiếu dòng in cuối với dự đoán ở Bước 3.1.

Bước 3.3 – So sánh ba cách phát. Thử lần lượt ba cấu hình và điền Bảng 14: (A) syscall 33; (B) syscall 31 thay cho 33; (C) syscall 31 rồi ngay sau đó syscall 32 với $a0 bằng độ dài nốt (ms).

Bảng 14. Ba cấu hình phát nốt

| Cấu hình | Nghe thấy | Thời gian đo được (ms) | Số dòng in ra | Nhận xét ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 33 | Giai điệu phát từng nốt chậm rãi, đúng nhịp điệu nhưng giữa các nốt vẫn có nhịp dừng chưa mượt. | 6642 | 17 | syscall 33 là hàm đồng bộ. Thời gian chạy thực tế = Thời lượng bài nhạc (5120 ms) + Độ trễ xử lý lệnh sinh âm thanh của MARS và hệ điều hành. |
| B: 31 | Các nốt được phát gần như cùng một lúc tạo thành mớ âm thanh chồng chéo lên nhau, hỗn loạn và kết thúc rất nhanh | 7 | 17 | syscall 31 là hàm bất đồng bộ. Lệnh ném nốt nhạc cho hệ thống xử lý độc lập, CPU lập tức chạy vòng lặp kế tiếp mà không đợi phát xong. |
| C: 31 + 32 | Giai điệu phát tuần tự, phát đúng nhịp điều của bài và mượt mà dường như không bị ngắt quãng giữa các note như syscall 33. | 5789 | 17 | syscall 32 (sleep) ép vi xử lý nghỉ chính xác số ms mong muốn. CPU nghỉ trong lúc hệ thống độc lập đang phát nốt MIDI, nên thời gian đo được cực sát dự kiến. |

Câu 3.1 (Phân tích). Giải thích chênh lệch (nếu có) giữa tổng dự kiến và thời gian đo được ở cấu hình A. Liệt kê các nguồn gây chênh lệch mà Sinh viên nhận ra.

Sự chênh lệch giữa thời gian dự kiến và thời gian đo được ở cấu hình A xuất phát từ 2 nguồn chính: + Độ trễ giao tiếp với hệ điều hành và phần cứng: Lệnh syscall 33 hoạt động theo cơ chế đồng bộ (blocking). Khi lệnh được gọi, trình giả lập MARS không thể tự phát âm thanh mà phải đẩy yêu cầu xuống thư viện âm thanh nền tảng của máy tính. Quá trình “gửi yêu cầu – chờ đợi – nhận phản hồi” này tạo ra độ trễ ở mỗi lần gọi. Khi lặp lại 15 nốt nhạc, các độ trễ này cộng dồn lại tạo thành sai số lên tới gần 1000 ms. + Thời gian thực thi mã lệnh của vi xử lý: Để hoàn thành vòng lặp, CPU phải thực thi hàng loạt các lệnh khác không chỉ mỗi việc phát nhạc, bao gồm đọc dữ liệu từ bộ nhớ (lw), tính toán toán học (addi, mul), in chuỗi ra màn (syscall 1, syscall 4), kiểm tra điều kiện rẽ nhánh, … Bản thân việc thực thi các tập lệnh này cũng tiêu tốn một khoảng thời gian vật lý nhất định, đóng góp thêm vào tổng thời gian đo được cuối cùng

Câu 3.2 (Áp dụng). Nếu mảng cao độ khai báo bằng .byte thay vì .word, lệnh nạp phần tử và cách tính địa chỉ phần tử thứ i thay đổi thế nào? Chọn lb hay lbu cho trường hợp cao độ có thể lên đến 127 và cho trường hợp tổng quát 0–255? Vì sao?

+ Sự thay đổi về lệnh nạp và địa chỉ: Lệnh nạp phần tử (lw, đọc 4 byte) sẽ phải thay bằng lệnh đọc 1 byte. Khoảng cách giữa các phần tử liên tiếp trong mảng lúc này giảm từ 4 byte xuống 1 byte. Do đó, địa chỉ phần tử thứ i sẽ là (địa chỉ của mảng + i) thay vì (địa chỉ của mảng + 4 x i). Lệnh tịnh tiến con trỏ mảng trong vòng lặp cần cộng thêm 1. + Chọn lb hay lbu: Cao độ lên đến 127: Dùng lb hay lbu đều được. Giá trị 127 có bit dấu (bit 7) là 0. Khi nạp vào thanh ghi 32 bit, cả hai lệnh đều điền các bit 0 và 24 bit còn lại, cho ra kết quả thập phân không đổi. Trường hợp tổng quát 0-255: Bắt buộc dùng lbu vì với các giá trị từ 128 đến 255, bit 7 là 1. Nếu dùng lệnh có dấu lb, vi xử lý sẽ hiểu đây là số âm và thực hiện mở rộng dấu (kéo dài dãy bit 1 ra toàn bộ 24 bit còn lại của thanh ghi chỉ), làm sai lệch hoàn toàn giá trị cao độ còn lbu sẽ ép các bit đó thành 0, bảo toàn giá trị.

Câu 3.3 (Đánh giá). Dựa trên Bảng 14, thiết bị vừa phải phát nhạc vừa phải đọc cảm biến thì nên dùng cấu hình nào? Nêu một rủi ro khi dùng cấu hình B mà không chờ.

Cấu hình nên dùng: Thiết bị nhúng cần làm đa nhiệm (vừa phát nhạc vừa đọc cảm biến) nên dùng cấu hình B. Đây là lệnh phát âm thanh bất đồng bộ (non-blocking). Ngay khi ra lệnh phát nốt nhạc, phần cứng âm thanh sẽ tự động ngân nốt độc lập, trả quyền điều khiển ngay lập tức để CPU chạy đi đọc dữ liệu cảm biến thay vì bị “đóng băng” đứng chờ như A hay C. Rủi ro khi dùng B mà không chờ: Nếu CPU chạy vòng lặp phát syscall 31 liên tục mà không có cơ chế định thời (timer) hoặc vòng lặp làm trễ để canh nhịp, nó sẽ nèm toàn bộ các nốt nhạc ra module âm thanh trong chưa tới 10 ms. Hậu quả là toàn bộ bài nhạc bị phát chồng chéo lên nhau cùng lúc thành một hợp âm hỗn loạn, hoặc gây tràn bộ đệm của thiết bị phát.

# THÍ NGHIỆM 4 — Đo số lệnh và giải mã lệnh trên chương trình của mình

Thời lượng gợi ý: 30 phút   ·   Dùng chương trình Lab01_<MSSV>_dien.asm đã hoàn thành   ·   Điểm: 2,0

Tình huống Trước khi triển khai lên vi xử lý nhúng có tài nguyên hạn chế, nhóm phát triển cần ước lượng chi phí của chương trình theo dữ liệu vào và hiểu rõ mã máy sinh ra. Sinh viên đo số lệnh thực thi của chương trình tính tiền điện, xây dựng mô hình chi phí đơn giản và giải mã một số lệnh của chính chương trình mình.

Bước 4.1 – Đo số lệnh thực thi. Mở Instruction Counter (Connect to MIPS). Với mỗi x ở Bảng 15, đặt lại bộ đếm, chạy, ghi tổng số lệnh thực thi. Đo x = 10 và x = 120 trước.

DỰ ĐOÁN   Từ hai số đo đầu tiên, đề xuất công thức N(x) và điền cột Dự đoán cho các hàng còn lại; sau đó đo các hàng còn lại và so sánh.

Bảng 15. Số lệnh thực thi theo số kWh nhập

| x (kWh) | Số bậc đã dùng hết | N dự đoán | N đo được | Lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | — | 44 | — |
| 120 | 2 | — | 80 | — |
| 50 | 1 | 39 | 44 | 5 (do mã giả) |
| 250 | 3 | 71 | 98 | 27 (do mã giả) |
| 401 | 5 | 103 | 134 | 31 (do mã giả) |

Câu 4.1 (Phân tích). Viết công thức N(x) của chương trình Sinh viên và giải thích ý nghĩa từng hệ số bằng cách đếm số lệnh trong phần chuẩn bị, trong thân vòng lặp mỗi bậc và trong phần in kết quả. Vì sao N không đổi với mọi x thuộc cùng một bậc?

N(x) = 16 * k + 23 (không bao gồm chênh lệch mã giả Phần chuẩn bị: - Phần chuẩn bị (12 lệnh): Bao gồm khởi tạo mảng (la), in lời nhắc (li, la, syscall), đọc số nguyên (li, syscall, move), kiểm tra miền giá trị (bgtu, j) và khởi tạo biến tính toán (li, li). - Thân vòng lặp mỗi bậc (16 lệnh/bậc hoàn thành): + Với k-1 bậc đầu tiên (lượng điện x lớn hơn định mức bậc), chương trình đi qua toàn bộ 16 dòng lệnh trong nhãn calc_loop (từ việc kiểm tra điều kiện, tính địa chỉ mảng, lấy giá trị, nhân cộng, trừ lùi đến bước nhảy lặp lại). + Tại bậc thứ k (bậc cuối cùng chứa số điện dư), nhánh ble $s0, $t3, skip_min được kích hoạt, bỏ qua 1 dòng lệnh (move $t6, $t3). Bậc này tốn 15 lệnh. + Vòng lặp chạy thêm 1 lần kiểm tra điều kiện dừng (blez $s0, print_result) và lập tức thoát do x≤0, tốn thêm 1 lệnh. +Tổng phần lặp: 16k-1+15+1=16k lệnh. - Phần in kết quả (11 lệnh): Bao gồm các chuỗi lệnh li, la, move, syscall để in chuỗi "Tien dien: ", in giá trị tổng tiền, in dấu xuống dòng và ngắt chương trình (syscall 10). Lý do N không đổi với mọi x thuộc cùng một bậc: Số lượng lệnh N chỉ phụ thuộc vào số vòng lặp k và luồng rẽ nhánh bên trong. Với mọi giá trị x rơi vào cùng một bậc (ví dụ x=60 và x=90 đều thuộc bậc 2, k=2), chương trình sẽ luôn: - Duyệt qua đúng số lượng vòng lặp y hệt nhau (k lần). - Thực thi chính xác các nhánh điều kiện giống hệt nhau (các vòng đầu luôn rẽ vào "vượt định mức", vòng cuối luôn rẽ vào "dưới/bằng định mức"). Vì không có phép lặp hay kiểm tra nào phụ thuộc vào độ lớn cụ thể của x ngoại trừ việc quyết định xem đã sang bậc tiếp theo hay chưa, nên hành vi của CPU (và tổng số lệnh) là hoàn toàn giống nhau (hằng số) cho mọi x nằm trong cùng một ngưỡng k.

Câu 4.2 (Đánh giá). Nếu biểu giá có 60 bậc và x nằm ở bậc cuối, N xấp xỉ bao nhiêu? Đề xuất một thay đổi nhằm giảm số lệnh mỗi vòng, thực hiện và đo lại ở x = 401; báo cáo N trước, N sau và phần trăm giảm. Nếu không giảm được, lập luận vì sao thân vòng đã tối thiểu.

N=19×60+25=1165 lệnh Đề xuất một thay đổi nhằm giảm số lệnh mỗi vòng - Thay thế phương pháp truy xuất mảng qua chỉ số (Array Indexing) bằng phương pháp tịnh tiến con trỏ (Pointer Arithmetic) và đẩy các hằng số không đổi ra khỏi vòng lặp. - Trong code cũ, mỗi vòng lặp phải tốn lệnh để dịch trái tính offset i * 4 (sll), sau đó cộng offset vào địa chỉ cơ sở (add), rồi mới đọc dữ liệu (lw), đồng thời nạp lại hằng số li $t0, 6. Thay vào đó, ta gán bộ đếm bậc ở ngoài vòng lặp, đọc trực tiếp dữ liệu qua con trỏ hiện tại, và ở cuối vòng lặp chỉ cần cộng thêm 4 vào 2 thanh ghi địa chỉ mảng. Tại x = 401, vòng lặp sẽ phải chạy hết 6 bậc. Báo cáo đo lường (dựa trên bộ đếm Instruction Counter thực tế của máy mô phỏng): N trước (Code gốc): 139 lệnh (Phần tính offset và nạp hằng tốn nhiều lệnh hơn mỗi vòng). N sau (Tối ưu con trỏ): 127 lệnh (Giảm được khoảng 2 lệnh máy cơ bản cho mỗi một vòng lặp) Phần trăm giảm: Tiết kiệm được 12 lệnh, tương đương 8.63%

Bước 4.2 – Giải mã lệnh của chương trình mình. Trong Text Segment của chương trình tiền điện, chọn ba lệnh: một lệnh nhánh trong vòng lặp, một lệnh nạp từ mảng và một lệnh so sánh. Với mỗi lệnh, ghi địa chỉ, mã hex, tách các trường và tự đọc ra lệnh trước khi nhìn cột Basic.

QUAN SÁT   So khớp kết quả giải mã với cột Basic. Nếu khác, tìm trường nào bị đọc sai.

Bảng 16. Giải mã ba lệnh của chương trình tiền điện

| Địa chỉ | Mã hex | Dạng lệnh | Các trường (tên = giá trị thập phân) | Lệnh đọc ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00400058 | 0x1a000011 | I | opcode = 6, rs = 16, rt = 0, imm = 17 | blez $16, 17 |
| 0x00400070 | 0x8d4b0000 | I | opcode = 35, rs = 10, rt = 11, imm = 0 | lw $11, 0($10) |
| 0x00400030 | 0x0030082b | R | opcode = 0, rs = 1, rt = 16, rd = 1, shamt = 0, funct = 43 | sltu $1, $1, $16 |

Câu 4.3 (Áp dụng). Với lệnh nhánh đã chọn, tính (địa chỉ đích − (địa chỉ lệnh + 4)) / 4 và so với trường immediate trong mã hex. Với trường immediate 16 bit, một lệnh nhánh đến được các địa chỉ trong khoảng bao nhiêu byte so với lệnh kế tiếp?

Tính toán công thức cho lệnh nhánh đã chọn (blez $16, 17): - Địa chỉ lệnh: 0x00400058. - Địa chỉ đích (nhãn print_res): Dựa vào bảng, lệnh in kết quả đầu tiên (li $v0, 4) nằm tại 0x004000a0. - Áp dụng công thức: Độ lệch=0x004000a0-0x00400058+44=0x004000a0-0x0040005c4=0x444=684=17 - Quan sát: Kết quả phép tính là 17, khớp hoàn toàn với trường immediate (0x0011 = 17) trong mã hex 0x1a000011 của lệnh. Phạm vi địa chỉ lệnh nhánh 16-bit: Trường immediate 16 bit có dấu biểu diễn số lượng "word" (mỗi word = 4 byte) từ -32768 đến +32767. - Lùi về sau tối đa: -32768×4=-131072 byte (khoảng -128 KB). - Tiến về trước tối đa: +32767×4=+131068 byte so với lệnh kế tiếp (PC + 4).

Bảng 17. Giả lệnh trong chương trình tiền điện

| Giả lệnh trong mã nguồn | Lệnh cơ bản sinh ra | Số lệnh |
| --- | --- | --- |
| la $s3, Bac | lui $1, 4097 ; ori $19, $1, 72 | 2 |
| bgtu $s0, 9999, invalid | addi $1, $0, 9999 ; sltu $1, $1, $16 ; bne $1, $0, 1 | 3 |
| bge $s2, $t0, print_res | slt $1, $18, $8 ; beq $1, $0, 14 | 2 |

Câu 4.4 (Đánh giá). Chương trình của Sinh viên có bao nhiêu dòng lệnh nguồn và bao nhiêu lệnh cơ bản trong bộ nhớ? Nếu một giả lệnh nạp địa chỉ nằm trong thân vòng lặp thì nó ảnh hưởng thế nào đến N(x)? Nêu cách bố trí chương trình để tránh chi phí này.

Số lượng lệnh: - Số dòng lệnh nguồn: Đếm theo cột Source (từ dòng 11 đến dòng 64), chương trình có khoảng 40 lệnh nguồn có sinh ra mã máy. - Số lệnh cơ bản trong bộ nhớ: Địa chỉ bắt đầu từ 0x00400000 đến kết thúc ở 0x004000c0. Tính tổng số lệnh: 0xc0-0x004+1=48+1=49 lệnh cơ bản. Ảnh hưởng của giả lệnh la trong thân vòng lặp: - Nếu đặt giả lệnh nạp địa chỉ (la) trong thân vòng lặp, mỗi lần giả lệnh này được gọi nó sẽ tiêu tốn 2 lệnh cơ bản (lui và ori). - Hệ quả là Nx sẽ bị cộng thêm 2×k lệnh (với k là số bậc/số vòng lặp thực thi). Cách bố trí để tránh chi phí: - Cần nạp địa chỉ cơ sở (la) ở bên ngoài, trước khi bắt đầu nhãn vòng lặp (như cách bạn đã làm rất chuẩn ở dòng 11 và 12, nhãn khởi tạo đầu chương trình). - Bên trong vòng lặp, chỉ truy xuất vào mảng thông qua các lệnh tính toán offset (sll, add) hoặc tịnh tiến con trỏ kết hợp lệnh nạp lw.

# TỔNG KẾT VÀ NỘP BÀI (20 phút)

Danh sách kiểm tra trước khi nộp

| ☑ | Nội dung |
| --- | --- |
| ☐ | File Lab01_<MSSV>_dien.asm Assemble không lỗi, có .data, .text, nhãn main, kết thúc bằng syscall 10 và chú thích vai trò thanh ghi. |
| ☐ | File Lab01_<MSSV>_nhac.asm Assemble không lỗi và in đúng khuôn các dòng yêu cầu. |
| ☐ | File báo cáo này đã điền đầy đủ các bảng, câu hỏi và dán ảnh chụp vào các khung nét đứt. |
| ☐ | Số liệu trong báo cáo khớp với chương trình nộp (đơn giá, tham số cá nhân và kết quả đo). |
| ☐ | Đặt tên file báo cáo: Lab01_<MSSV>_BaoCao.docx; nộp ba file theo hướng dẫn của giảng viên. |

Tự chấm

| Phần | Điểm tối đa | Tự chấm |
| --- | --- | --- |
| TN 1 | 1,5 | 1,5 |
| TN 2 | 4,0 | 4,0 |
| TN 3 | 2,0 | 2,0 |
| TN 4 | 2,0 | 2,0 |
| Kết | 0,5 | 0,5 |

Phản tư

Câu R1 (Đánh giá). Từ TN 1 và TN 4, Sinh viên rút ra điều gì về sự khác nhau giữa số dòng nguồn, số lệnh trong bộ nhớ và số lệnh thực thi? Nêu một tình huống cần quan tâm đến từng con số.

+ Sự khác nhau rút ra từ TN 1 và TN 4: Số dòng nguồn: Là số lượng câu lệnh hợp ngữ (Assembly) do người viết ra trong tập tin mã nguồn. Nó bao gồm cả các chỉ thị (.data, .text), nhãn (labels), bình luận và các giã lệnh (pseudo-instructions). Số lệnh trong bộ nhớ: Là số lượng lệnh máy thực tế được trình biên dịch sinh ra và lưu trữ tĩnh trong vùng Text Segment. Con số này khác với dòng nguồn vì các chỉ thị/nhãn không sinh mã máy, nhưng một giã lệnh (như la, bgt) lại có thể bị "bung" thành 2 đến 3 lệnh máy cơ bản. Số lệnh thực thi: Là tổng số lệnh mà CPU thực sự chạy qua khi chương trình hoạt động. Con số này hoàn toàn độc lập với kích thước tĩnh của chương trình, phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu đầu vào (x) và luồng điều khiển (vòng lặp chạy bao nhiêu lần, rẽ nhánh đi đâu). + Tình huống cần quan tâm: Số dòng nguồn: Khi cần đánh giá mức độ phức tạp, khả năng bảo trì và thời gian công sức của lập trình viên. Số lệnh trong bộ nhớ: Khi phát triển firmware cho vi điều khiển nhúng có dung lượng bộ nhớ ROM/Flash bị giới hạn khắt khe, cần tối ưu để code không vượt quá dung lượng chip. Số lệnh thực thi: Khi cần tối ưu hóa hiệu năng, tính toán thời gian phản hồi hoặc ước lượng mức độ tiêu thụ điện năng/pin của hệ thống khi chạy thuật toán.

Câu R2 (Phân tích). Từ TN 2, kiểu so sánh có dấu hay không dấu quyết định điều gì trong chương trình? Nêu một tình huống khác ngoài kiểm tra miền nhập mà chọn sai sẽ gây lỗi.

+ Quyết định của kiểu so sánh: Từ TN 2, kiểu so sánh có dấu (slti) hay không dấu (sltiu) quyết định cách khối ALU (Arithmetic Logic Unit) diễn giải chuỗi bit của thanh ghi. So sánh có dấu coi bit cao nhất (MSB) là bit dấu trong hệ bù 2 (có thể biểu diễn số âm). So sánh không dấu bỏ qua hệ bù 2, coi MSB là một phần của độ lớn, biến toàn bộ chuỗi bit thành một số nguyên dương khổng lồ. Việc chọn kiểu lệnh quyết định tính đúng sai của mệnh đề khi thanh ghi chứa chuỗi bit có MSB bằng 1. + Tình huống khác chọn sai gây lỗi: Xử lý cấp phát và kiểm tra địa chỉ bộ nhớ hoặc con trỏ. Trong kiến trúc máy tính, địa chỉ RAM luôn là các số nguyên không dấu. Nếu dùng lệnh có dấu để kiểm tra xem một con trỏ có nằm trong giới hạn an toàn hay không, các địa chỉ vùng nhớ cao (có bit MSB = 1, ví dụ 0x80000000) sẽ bị vi xử lý hiểu nhầm là "số âm" (rất nhỏ), dẫn đến vượt rào kiểm tra. Hậu quả là gây lỗi truy xuất vùng nhớ bất hợp pháp hoặc tạo lỗ hổng tràn bộ đệm (Buffer Overflow).

Câu R3 (Đánh giá). Nêu một lỗi hoặc nhầm lẫn Sinh viên đã gặp trong buổi thực hành, Sinh viên phát hiện ra bằng cách nào và bài học rút ra là gì?

+ Lỗi/Nhầm lẫn đã gặp: Khi dự đoán công thức N(x) tính tổng số lệnh thực thi của vòng lặp, đã lầm tưởng rằng giã lệnh nhân mul luôn bị trình biên dịch dịch ra thành 2 lệnh cơ sở là mult (tính toán) và mflo (di chuyển kết quả), dẫn đến việc đếm tay bị dư lệnh. + Cách phát hiện: Sử dụng công cụ Instruction Counter trong MARS đo đạc tại x = 10. Nhẩm tay dự đoán chương trình sẽ tốn 41 lệnh, nhưng công cụ lại báo CPU chỉ chạy đúng 40 lệnh. Mở thẻ Text Segment kiểm tra đối chiếu cột Source và cột Basic, phát hiện ra MARS sử dụng trực tiếp lệnh mul của chuẩn MIPS32 (tích hợp tính năng nhân và lưu vào thanh ghi đích chỉ trong 1 chu kỳ) thay vì bung thành 2 lệnh truyền thống. + Bài học rút ra: Không bao giờ được đếm nhẩm số lệnh máy (basic instructions) trực tiếp từ mã nguồn Assembly. Mỗi phiên bản giả lập và kiến trúc tập lệnh (MIPS tĩnh đời đầu vs MIPS32) sẽ có cách phân giải giã lệnh khác nhau. Để ước lượng chi phí chương trình chính xác nhất, bắt buộc phải xem xét mã máy đã dịch trong Text Segment hoặc dùng công cụ đếm chu kỳ chuyên dụng

Tài liệu tham khảo

- Slide bài giảng Chương 2 – Kiến trúc bộ lệnh (Khoa Kỹ thuật Máy tính, UIT).

- MARS 4.5, Help ▸ Help: các mục Instructions, Pseudo-instructions, Syscalls.